«Руководство пользователя» для симулятора IoT-устройств. В качестве оптимального программного обеспечения выбран Wokwi (локальная CLI-версия / Wokwi-CLI) — современный индустриальный стандарт симулятора для тестирования прошивок микроконтроллеров (ESP32, Arduino, Raspberry Pi Pico) без физических девайсов с возможностью интеграции в IoT-протоколы (MQTT, CoAP).

Руководство пользователя

1) Введение

Симулятор IoT-устройств Wokwi (Wokwi-CLI) предназначен для автоматизированного виртуального тестирования, отладки и симуляции работы микроконтроллеров (ESP32, STM32, Arduino) и подключенных к ним периферийных компонентов (датчиков, исполнительных механизмов). Инструмент используется разработчиками систем интернета вещей для верификации встроенного программного обеспечения (прошивок на C/C++ и MicroPython) до этапа развертывания на физическом оборудовании.

Wokwi обеспечивает:

- точную программную эмуляцию работы ядер процессоров архитектур Xtensa (ESP32), ARM Cortex (Raspberry Pi Pico) и AVR;

- симуляцию сетевого стека (Wi-Fi) для проверки отправки данных по протоколам MQTT и CoAP;

- запуск бинарных файлов прошивок (ELF/HEX), скомпилированных в любых внешних средах разработки;

- анализ временных диаграмм работы интерфейсов (I2C, SPI, UART) во время выполнения программы;

- интеграцию в автоматические тестовые сценарии на локальных рабочих станциях разработчиков.

Для работы с Wokwi пользователь должен обладать базовыми навыками работы в операционной системе Linux (Ubuntu), знать основы командной строки, понимать принципы архитектуры микроконтроллеров и работы сетевых протоколов связи. Перед началом работы требуется ознакомиться со следующей документацией: руководство пользователя Ubuntu; официальное руководство разработчика Wokwi CLI Docs; спецификация протокола MQTT.

2) Назначение и условия применения

Wokwi предназначен для автоматизации процессов отладки встроенного ПО, симуляции сетевой активности IoT-устройств и проведения тестов без использования реальных аппаратных платформ и датчиков.

Основные функции:

- интерпретация и исполнение скомпилированных бинарных файлов прошивок;

- эмуляция сигналов ввода-вывода (GPIO) и показаний виртуальных датчиков;

- предоставление виртуального сетевого интерфейса для отправки телеметрии в облачные IoT-платформы;

- сбор логов выполнения и отслеживание состояния регистров процессора.

Условия применения

Аппаратные средства:

- процессор с частотой не менее 2 ГГц;

- оперативная память от 4 ГБ;

- свободное место на диске: не менее 5 ГБ.

Программные средства:

- операционная система Ubuntu 22.04 LTS или выше;

- установленная среда выполнения Node.js (версии 16 и выше);

- наличие стабильного сетевого соединения для верификации токенов симулятора и взаимодействия с облачными брокерами.

3) Подготовка к работе

В состав программного комплекса входят:

- Исполняемый модуль симулятора Wokwi CLI;

- Локальный конфигурационный файл описания схемы устройства (diagram.json);

- Виртуальный сетевой драйвер сквозного подключения.

Порядок загрузки и установки:

- Выполнить установку утилиты симулятора через официальный менеджер пакетов Node.js глобально:

sudo npm install -g wokwi-cli

- Получить бесплатный персональный токен доступа для авторизации симулятора на официальном сайте утилиты.

- Проверить доступность исполняемого файла симулятора в системе:

wokwi-cli --version

Проверка работоспособности:

Выполнить в терминале команду wokwi-cli --version. Появление в окне консоли номера текущей версии программы (например, wokwi-cli v0.x.x) подтверждает корректность установки симулятора и готовность среды к выполнению тестовых сценариев.

4) Описание операций

Операция 1. Первичная настройка интерфейса и авторизация симулятора.

- Условия выполнения: Программа Wokwi-CLI успешно установлена, получен токен доступа, компьютер подключен к сети.

- Основные действия: 1. В терминале Linux ввести команду авторизации:

export WOKWI_CLI_TOKEN="ваш_секретный_токен_из_профиля"

2. Чтобы не вводить токен при каждом запуске, добавить эту строку в конфигурационный файл вашего профиля терминала:

echo 'export WOKWI_CLI_TOKEN="ваш_секретный_токен"' >> ~/.bashrc

3. Обновить конфигурацию терминала командой source ~/.bashrc.

- В результате: Пройдена аутентификация симулятора, интерфейс командной строки готов к запуску виртуальных микроконтроллеров под управлением тестовых сценариев.

Операция 2. Конфигурация виртуальной аппаратной схемы (сборка устройства).

- Условия выполнения: В каталоге проекта присутствует скомпилированный файл прошивки (например, build/firmware.elf).

- Основные действия: Создать в корне папки проекта конфигурационный файл diagram.json (описывающий состав деталей устройства).  Внести в него базовую текстовую разметку для симуляции платы ESP32. Сохранить изменения в файле.

- В результате: Сформирована виртуальная аппаратная модель устройства, содержащая один микроконтроллер ESP32.

Операция 3. Запуск симуляции прошивки и проверка отправки данных.

- Условия выполнения: Файлы diagram.json и firmware.elf находятся в одной директории, активировано защищенное TLS-соединение с облачной IoT-платформой.

- Основные действия: 1. Запустить процесс эмуляции устройства, указав путь к исполняемому файлу прошивки:

wokwi-cli --timeout 30000 build/firmware.elf

2. Наблюдать в окне терминала вывод виртуальной отладочной консоли (UART) микроконтроллера.

3. Убедиться, что в логах появились строки успешного подключения к Wi-Fi и отправки тестовых MQTT-пакетов.

- В результате: Прошивка успешно запущена на виртуальном ядре процессора, симулятор корректно воспроизвел алгоритм отправки телеметрии.

5) Аварийные ситуации

- Ошибка «Wokwi CLI token is missing» при старте: Симулятор блокирует запуск, так как не обнаружен ключ авторизации. Необходимо повторно проверить наличие переменной окружения WOKWI_CLI_TOKEN с помощью команды echo $WOKWI_CLI_TOKEN и при необходимости перезаписать её.

- Ошибка «Failed to open diagram.json»: Файл конфигурации аппаратной схемы отсутствует в текущем каталоге или поврежден. Необходимо проверить правильность синтаксиса JSON-файла и убедиться, что команда запуска выполняется непосредственно из папки с этим файлом.

- Зависание симулятора или бесконечный цикл ожидания сетевого пакета: Возникает, если виртуальная прошивка пытается подключиться к недоступному MQTT-брокеру. Необходимо проверить настройки брандмауэра Linux, блокирующего порты 1883/8883, или принудительно завершить процесс симуляции, нажав комбинацию клавиш Ctrl + C.

- Обнаружение несанкционированного доступа к токену разработчика: При компрометации (например, случайной публикации токена в общем репозитории кода) необходимо немедленно зайти в личный кабинет на сайте Wokwi, отозвать старый токен и сгенерировать новый, после чего обновить переменную WOKWI_CLI_TOKEN на рабочей станции.

- Критический сбой или зависание операционной системы Linux: Перезагрузить компьютер. В случае повреждения системных путей или файлов Node.js выполнить восстановление операционной системы из стабильной контрольной точки, созданной ранее с помощью утилиты Timeshift.

6) Рекомендации по освоению

Для дальнейшего успешного освоения симулятора рекомендуется изучить синтаксис секции connections в файле diagram.json для виртуального подключения к плате внешних датчиков (температуры DHT22, дисплеев, реле). Также необходимо освоить интеграцию Wokwi-CLI с автоматизированными фреймворками тестирования на Python, что позволит запускать симуляцию IoT-устройств в фоновом режиме в рамках процессов CI/CD и автоматически валидировать поведение прошивок при изменении исходного кода.