«Руководство пользователя» для эмулятора/симулятора микроконтроллера. В качестве оптимального программного обеспечения выбран QEMU — мощный индустриальный симулятор/эмулятор с открытым исходным кодом, который поддерживает эмуляцию ARM-архитектур (включая ядра Cortex-M, применяемые в микроконтроллерах STM32, NXP и др.) и позволяет проводить полноценную отладку кода без физического железа.

Руководство пользователя

1) Введение

Эмулятор-симулятор QEMU предназначен для автоматизированного виртуального моделирования и исполнения программного обеспечения (прошивок на C/C++), разработанного для целевых микроконтроллеров на базе архитектуры ARM (включая ядра Cortex-M). Инструмент используется инженерами встроенных систем для тестирования, отладки и профилирования кода без необходимости подключения реального аппаратного обеспечения (отладочных плат, программаторов).

QEMU обеспечивает:

- полную эмуляцию инструкций процессоров ARM Cortex-M;

- симуляцию работы базовых аппаратных периферийных устройств (таймеры, контроллеры прерываний NVIC, интерфейсы UART);

- возможность пошаговой отладки виртуального микроконтроллера через встроенный GDB-сервер;

- воспроизведение и анализ логики работы прошивки в изолированной программной среде;

- интеграцию в автоматические скрипты тестирования (CI/CD) встроенного программного обеспечения.

Для работы с QEMU пользователь должен обладать базовыми навыками работы в операционной системе Linux, знать основы командной строки, понимать принципы кросс-компиляции и архитектуры микроконтроллеров ARM. Перед началом работы требуется ознакомиться со следующей документацией: руководство пользователя Ubuntu; официальное техническое руководство QEMU System Emulation User-and-System Guide; спецификация на целевое ядро ARM Cortex-M от производителя.

2) Назначение и условия применения

QEMU предназначен для автоматизации процессов верификации встроенного ПО, проведения отладки кода на уровне ассемблерных инструкций и регистров, а также симуляции работы процессора при отсутствии физического кристалла микроконтроллера.

Основные функции:

- загрузка и исполнение скомпилированных бинарных файлов прошивок (форматы ELF, BIN);

- эмуляция циклов работы процессора и обработки прерываний;

- трансляция и выполнение инструкций кросс-компилятора;

- предоставление интерфейса удаленного GDB-подключения для сред разработки.

Условия применения

Аппаратные средства:

- процессор с частотой не менее 2 ГГц;

- оперативная память от 4 ГБ;

- свободное место на диске: не менее 5 ГБ.

Программные средства:

- операционная система Ubuntu 22.04 LTS или выше;

- установленные системные библиотеки поддержки графики (libsdl2, libpixman);

- наличие установленного кросс-компилятора (например, gcc-arm-none-eabi) для подготовки исполняемых файлов отладки.

3) Подготовка к работе

В состав программного комплекса входят:

- Исполняемый модуль симулятора системы qemu-system-arm;

- Встроенный GDB-сервер для сетевого сопряжения с отладчиком;

- Модули описания аппаратных платформ (машин).

Порядок загрузки и установки:

- Выполнить обновление списков пакетов операционной системы:

sudo apt update

- Установить эмулятор QEMU для поддержки архитектуры ARM со всеми необходимыми системными зависимостями:

sudo apt install qemu-system-arm -y

- Проверить корректность установки утилиты в операционной системе:

qemu-system-arm --version

Проверка работоспособности:

Выполнить в терминале команду qemu-system-arm --version. Отображение в окне консоли версии программы (например, QEMU emulator version 7.x.x или новее) и целевой архитектуры arm-softmmu подтверждает успешную установку симулятора и его готовность к работе.

4) Описание операций

Операция 1. Первичная настройка интерфейса и вывод списка поддерживаемых платформ.

- Условия выполнения: Утилита QEMU успешно установлена, пользователю доступна консоль терминала Linux.

- Основные действия: 1. В окне терминала запустить команду для вывода всех поддерживаемых виртуальных микроконтроллеров и отладочных плат:

qemu-system-arm -machine help

2. Найти в выведенном списке целевую эмулируемую платформу под требования проекта (например, lm3s6965evb — стандартная плата на базе ядра Cortex-M3 или аналогичная STM32).

- В результате: Пользователь определил точное системное имя виртуальной машины для корректной передачи параметров симулятору.

Операция 2. Запуск симуляции прошивки микроконтроллера.

- Условия выполнения: В рабочей директории присутствует скомпилированный кросс-компилятором исполняемый файл прошивки (например, blink.elf).

- Основные действия: 1. Перейти в папку с бинарным файлом.

2. Запустить симуляцию микроконтроллера без графического окна с перенаправлением вывода виртуального UART в консоль Linux:

qemu-system-arm -machine lm3s6965evb -nographic -kernel blink.elf

3. Наблюдать за выполнением алгоритма программы и текстовым выводом отладочных сообщений прошивки прямо в окне терминала.

- В результате: Симулятор успешно подгрузил образ прошивки во внутреннюю виртуальную Flash-память и выполнил её код.

Операция 3. Запуск виртуального контроллера в режиме ожидания отладки (JTAG/SWD симуляция).

- Условия выполнения: Подготовлен файл прошивки с отладочными символами, порты локальной сети не заблокированы брандмауэром.

- Основные действия: 1. Запустить симуляцию в специальном режиме: остановить процессор на первой инструкции (-S) и открыть встроенный GDB-сервер на стандартном порту 1234 (-s):

qemu-system-arm -machine lm3s6965evb -nographic -kernel blink.elf -S -s

2. Программа перейдет в режим ожидания подключения отладчика из внешней среды разработки (IDE).

3. Для завершения операции или принудительного выхода нажать комбинацию клавиш Ctrl + A, а затем X.

- В результате: Эмулируемый микроконтроллер переведен в состояние «заморозки» и готов к пошаговому анализу, симулируя аппаратную отладку по JTAG/SWD.

5) Аварийные ситуации

- Ошибка «qemu-system-arm: command not found» при попытке старта: Сбой путей или отсутствие пакета в системе. Необходимо запустить повторную установку метапакета с помощью команды sudo apt install qemu-system-arm.

- Зависание терминала после запуска команды без флага -nographic: QEMU пытается открыть отдельное графическое окно эмуляции дисплея, но в системе отсутствует графический сервер (например, при удаленной работе по SSH). Необходимо принудительно завершить процесс (Ctrl + C) и всегда добавлять флаг -nographic или -display none.

- Ошибка «Port 1234 already in use» при попытке запустить GDB-режим: Порт отладки занят другой запущенной копией симулятора или системной службой. Необходимо найти и завершить старый процесс QEMU командой pkill qemu-system-arm или переназначить порт отладки вручную, указав параметр -gdb tcp::1235.

- Обнаружение уязвимостей или несанкционированного доступа к средствам разработки: При обнаружении подозрительной активности в сети или попытках несанкционированного подключения к открытому GDB-порту симулятора необходимо немедленно остановить процесс, закрыть порт с помощью системного брандмауэра ufw и ограничить сокет GDB только локальным хостом (-gdb tcp:127.0.0.1:1234).

- Критический сбой операционной системы Linux: Перезапустить рабочую станцию. При повреждении исполняемых файлов или конфигураций окружения восстановить состояние операционной системы из стабильной контрольной точки, созданной ранее утилитой Timeshift.

6) Рекомендации по освоению

Для дальнейшего успешного освоения симулятора рекомендуется изучить команды встроенного монитора QEMU (доступного по нажатию Ctrl + A, затем C), который позволяет «на лету» просматривать содержимое регистров процессора (команда info registers) и состояние векторов прерываний. Также рекомендуется освоить совместную работу симулятора с консольным отладчиком gdb-multiarch, что позволит проводить полноценный трассировочный анализ, устанавливать точки останова (breakpoints) в коде C/C++ и инспектировать состояние памяти виртуального микроконтроллера.