«Руководство пользователя» для системы визуализации транспортных потоков и анализа геоданных. В качестве оптимального прикладного программного обеспечения выбрана ГИС-платформа QGIS (включая встроенные модули работы с временными рядами Temporal Controller, инструменты пространственного анализа и интеграцию с Python-библиотеками pandas, geopandas и statsmodels для прогнозирования). Это индустриальный стандарт в области обработки геопространственных данных, обеспечивающий локальное хранение, защиту информации и визуализацию транспортных потоков в реальном времени.

Руководство пользователя

1) Введение

Программный комплекс геоинформационной визуализации QGIS предназначен для автоматизированного отображения, пространственного анализа, моделирования и мониторинга транспортных потоков на цифровых картах местности в режиме реального времени. Инструмент используется инженерами по организации дорожного движения, аналитиками данных (Data Scientists) транспортных систем и специалистами по городскому планированию для визуализации загруженности дорожных сетей, анализа временных рядов интенсивности трафика и контроля качества прогнозных моделей.

Платформа QGIS обеспечивает:

- динамическое картографическое отображение векторов и интенсивности движения транспортных потоков;

- обработку, фильтрацию и визуализацию геоданных больших объемов (форматы GeoJSON, Shapefile, PostGIS);

- анализ изменения дорожной ситуации во времени с помощью встроенного контроллера анимации временных рядов (Temporal Controller);

- интеграцию с аналитическими скриптами на языке Python для локального расчета прогнозов загруженности дорог;

- защиту данных транспортного мониторинга от несанкционированного изменения на уровне разграничения прав доступа к слоям проекта.

Для работы с системой визуализации пользователь должен обладать базовыми навыками работы в ГИС-среде, понимать принципы координатных систем (CRS), картографической проекции, форматы хранения геоданных, а также основы анализа временных рядов. Перед началом работы требуется ознакомиться со следующей документацией: руководство пользователя операционной системы; официальное справочное руководство QGIS User Guide; технические регламенты предприятия по сбору и валидации телеметрии с дорожных датчиков.

2) Назначение и условия применения

Система визуализации QGIS предназначена для автоматизации процессов мониторинга дорожной обстановки, выявления участков с критической потерей пропускной способности («пробок»), верификации точности прогнозных алгоритмов и обеспечения целостности геоданных.

Основные функции:

- послойное отображение объектов транспортной инфраструктуры (дороги, светофоры, датчики трафика);

- тематическое окрашивание графа дорожной сети в зависимости от текущей или прогнозной скорости потока;

- воспроизведение исторических и прогнозных сценариев изменения транспортной нагрузки;

- экспорт аналитических карт и статистических матриц ошибок прогнозирования.

Условия применения

Аппаратные средства:

- процессор: многоядерный, с частотой не менее 2.4 ГГц;

- оперативная память: от 8 ГБ (для работы с крупными городскими агломерациями рекомендуется 16 ГБ);

- свободное место на диске: не менее 15 ГБ на SSD-накопителе (для кэширования тайлов и хранения геоданных);

- стабильное сетевое подключение к серверам обработки данных и датчикам трафика (при работе с онлайн-потоками).

Программные средства:

- операционная система Ubuntu Server/Desktop 22.04 LTS, Linux или Windows 10/11 (64-bit);

- установленная среда выполнения Python версии 3.9 или выше с аналитическими библиотеками;

- открытые сетевые порты для подключения к удаленным СУБД (например, PostgreSQL/PostGIS, порт 5432).

3) Подготовка к работе

В состав программного комплекса входят:

- Настольное приложение визуализации (QGIS Desktop);

- Интерфейс выполнения Python-скриптов (Встроенная консоль и среда PyQGIS);

- Модуль управления временными срезами (Temporal Controller).

Порядок запуска и инициализации (на примере Linux-системы):

- Убедиться, что аналитические серверы данных активны и доступны в сети.

- Запустить приложение QGIS через терминал операционной системы или графическое меню:

qgis

- В открывшемся окне менеджера проектов выбрать «Проект» -> «Открыть» и указать путь к защищенному эталонному файлу конфигурации транспортной сети (transport_model.qgz).

- Проверить статус подключения локальных ГИС-слоев в панели «Слои».

Проверка работоспособности:

Отображение цифровой карты города с нанесенной дорожной сетью и отсутствие в нижней строке состояния восклицательных знаков (ошибок подключения к базам данных) подтверждает корректность развертывания системы и её готовность к обработке потоков телеметрии.

4) Описание операций

Операция 1. Подключение потока геоданных с дорожных датчиков.

- Условия выполнения: QGIS запущен, открыт базовый проект транспортной модели, сервер датчиков находится в сети.

- Основные действия: 1. В боковой панели «Браузер» выбрать тип источника данных (например, PostGIS или Векторный слой).

2. Нажать правой кнопкой мыши, выбрать «Новое соединение» и ввести параметры доступа (Хост, Порт, Имя БД, Логин, Пароль). Применить шифрование паролей Master Password.

3. Перетащить слой live_traffic_sensors на панель слоев. На карте появятся маркеры расположения физических детекторов транспорта.

- В результате: В систему визуализации интегрирован актуальный пространственный поток телеметрии.

Операция 2. Настройка временного контроллера (Temporal Controller) для анализа потоков.

- Условия выполнения: Слой транспортных потоков содержит атрибуты даты и времени фиксации параметров (временные ряды).

- Основные действия: 1. Кликнуть правой кнопкой мыши по целевому слою дорожной сети, перейти в «Свойства» -> «Временной режим» (Temporal).

2. Активировать чекбокс «Динамический временной слой» и указать столбец, содержащий метку времени (например, timestamp). Нажать «ОК».

3. На верхней панели инструментов включить панель Temporal Controller (иконка с часами).

4. Задать шаг анимации (например, «5 минут») и нажать кнопку «Play» для запуска визуализации изменения транспортных потоков.

- В результате: Система осуществляет циклическое покадровое отображение динамики изменения трафика во времени.

Операция 3. Визуализация прогнозной загруженности дорог и контроль качества.

- Условия выполнения: Выполнен запуск Python-модели прогнозирования, результаты записаны в атрибутивную таблицу слоя дорог.

- Основные действия: 1. Открыть «Свойства» слоя дорожной сети, перейти во вкладку «Символика» (Symbology).

2. Изменить тип отображения на «Градуированный знак/цвет» (Graduated). В поле «Значение» выбрать атрибут прогнозной загрузки predicted_congestion.

3. Выбрать цветовую схему от зеленого (свободно) до красного (высокая загруженность) и нажать «Классифицировать».

4. Для проверки качества прогноза открыть таблицу атрибутов и с помощью встроенного калькулятора полей рассчитать метрику отклонения от факта: abs("live_speed" - "predicted_speed"). Оценить пространственные зоны максимальных ошибок.

- В результате: Сформирована оперативная прогнозная карта загруженности дорожной сети, проведена визуальная оценка точности прогнозов.

5) Аварийные ситуации

- Ошибка «CRITICAL: OGR error / Ошибка открытия источника данных»: Возникает при сбое авторизации на сервере обработки или изменении структуры таблиц геоданных. Необходимо проверить сетевые настройки брандмауэра, актуальность токенов/паролей доступа и перезапустить соединение со слоем.

- Карта транспортных потоков перестала обновляться (Зависание данных): Обрыв связи с датчиками или сбой в работе фонового скрипта записи временных рядов. Необходимо проверить статус службы приема данных на сервере, очистить локальный кэш проекта через меню «Настройки» -> «Параметры» -> «Сеть» и обновить вид карты (F5).

- Критическое замедление интерфейса (Падение производительности рендеринга): Происходит при попытке отображения слишком большого количества некоординированных геоданных или некорректном выборе системы координат (вычисление «на лету» перегружает CPU). Необходимо создать пространственные индексы для слоя (через инструменты обработки QGIS), включить упрощение геометрии в свойствах слоя и перевести проект в единую локальную проекцию (например, UTM).

- Обнаружение несанкционированного изменения геоданных или подмены прогнозных метрик: При фиксации несанкционированной модификации файлов проекта (.qgs/.qgz) или таблиц трафика немедленно принудительно завершить работу QGIS. Заблокировать доступ к сетевым каталогам на сервере, перевести проект в режим «Только для чтения» (Read-Only) на уровне прав операционной системы Ubuntu, проверить хэш-суммы критических слоев и сменить ключи шифрования доступа пользователей.

- Критический сбой или аварийная перезагрузка операционной системы: Выполнить аппаратный перезапуск ЭВМ. Благодаря механизму автоматического сохранения, после повторного старта QGIS предложит восстановить последнюю активную сессию проекта транспортного мониторинга с сохранением всех настроек стилей и подключений к датчикам.

6) Рекомендации по освоению

Для дальнейшего успешного освоения системы визуализации QGIS рекомендуется детально изучить библиотеку PyQGIS для автоматизации рутинных операций, что позволит написать Python-скрипты автоматического импорта и предобработки временных рядов без открытия графического интерфейса. Также крайне полезно освоить инструменты пространственного анализа панели Processing Toolbox (например, алгоритмы сетевого анализа Network Analysis), с помощью которых можно моделировать кратчайшие маршруты движения транспорта с учетом прогнозных матриц ограничений скоростей, что обеспечит максимальную точность управления транспортными системами городов и высокую надежность аналитических расчетов.